技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 参考或相当于如下品牌 | 单位/厂家 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通纱窗 | 纱网： 1、采用常规尼龙材料，经过低压平织而成。具有轻盈，防风，抗腐蚀等性能。 2、孔径： 网布的开孔率达到85%，网布孔径尺寸：18*16目。 纱直径：经线0.25mm，横线0.25mm 纱窗铝材及表面处理： 1、纱窗外框为铝合金（6063—T5）有SGS检测铝材6063-T5报告，所有部位的铝材厚度 ≥ 1.0mm. 2、材料表面处理为无铅粉末喷涂处理，需达到国家环保要求。 配件： 纱窗配件为塑料配件，塑料材质为尼龙/ABS新料。 纱窗整体性能要求： 具备防蚊加防护的功能，使用方法简易,安装简易，免打孔，不破坏原有窗体，纱窗经久耐用，适合推拉窗窗型，具有可拆洗，防蚊一体的功能性纱窗。 须提供厂家授权书复印件需加盖比选申请人公章，原件备查 | 平方米 | 钜峰、特耐利德、摩尔戴克、众冉 |  | 950 | 品牌指纱网的品牌 |
|  | 隐形纱窗 | 纱网： 1、采用无机纤维阻燃透视网布，耐150℃的高温，具有绝缘，绝热，隔音，耐老化等性能。 2、孔径： 网布的开孔率达到80%，孔径尺寸：18*18目。纱直径：经线0.28mm，横线0.28mm。 3、SGS纱网检测报告：1纱网的REACH环保检测报告，2纱网的紫外线老化测试报告（其中ISO4892-3：2013、UVA-340需满足测试等级为4-5级），3纱网的拉伸强度测试报告，4纱网的阻燃测试B3等级报告。 纱窗铝材及表面处理： 1、纱窗外框为铝合金（6063—T5）有SGS检测铝材6063-T5报告，所有部位的铝材厚度 ≥ 1.0mm。 2、材料表面处理为无铅粉末喷涂处理，需达到国家环保要求，内部卷管铝材表面处理为：阳极氧化。 配件： 1、纱窗配件为塑料材质为ABS，PP，PE及尼龙新料。提供SGS材质检测报告。 2、碳素弹簧钢丝表面需镀锌处理。 3、边缘防风材质为:改性透明PVC 4、配件中的轴承为不锈钢材质 5、配件与铝材固定用同色螺丝，以显示一体性。 纱窗整体性能要求： 1、纱窗具有可拆洗功能，纱网卷筒部分与框体可分离/拼装。 2、双拉杆组合设计：由两个拉杆组成，随拉随停功能 3、内置毛刷清洁系统，可以将纱网表面都可以得到清洁 4、旋转微调节系统：可调节纱窗开关松紧度，更加轻松方便 5、抗风装置，需用透明新料PE片与纱网双线缝制 须提供厂家授权书原件 须提供厂家授权书复印件需加盖比选申请人公章，原件备查 | 米 | 钜峰、特耐利德、摩尔戴克、众冉 |  | 1450 | 品牌指纱网的品牌 |

- 本次纱窗安装分布宁波轨道交通各个车站、停车场及车辆段,地点分散且分批安装时间跨度大，请比选申请人在报价时充分考虑运费及各类安装人工成本，实际安装数量根据后期测量安装面积为准。

- 评审现场需提供成品小样，样品尺寸（宽300MM*高400MM）或以上，并可现场示范。