技术要求及数量表

| 序号 | 内容 | 规格型号、技术参数及要求 | 参考或相当于如下品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30,防护时间≥30min，滤烟率≥95，防护对象毒烟、毒雾、HCN、CO等。 | 广东浙安、科兴、江山得利 | 个 | 461 |  |
| 2 | 空气呼吸器 | 符合正压式消防空气呼吸器（GA124-2013）要求；面罩总成：口鼻罩，阻燃硅橡胶材料，内表层采用防雾技术。供气阀总成：与面罩快插连接、配置HUD抬头显示装置。减压器总成：夜光设计、单独的他救导管；气瓶总成：水容积6.8L、瓶阀带表；背托总成：背架装配无线压力传感装置，实时检测气瓶内部压力，并通过无线传播方式由供气阀HUD显示灯显示对应压力。提供产品合格证、使用说明书、3C认证、产品通过国家消防装备检验中心检测，气瓶需包含压缩空气。推荐型号：鹰格RHZK6.8、依格 iPak20/3153EH，梅思安 AG2100 10160698、霍尼韦尔SCBA2005M/X | 鹰格、梅思安 、霍尼韦尔、依格 | 套 | 18 |  |
| 3 | 滤盒（配套自吸过滤式全面具） | 防粉尘、有机蒸汽、酸性气体、氨气等,3M 6006，梅思安10120746，德尔格 多种气体滤盒 | 3M、梅思安、德尔格 | 个 | 44 |  |
| 4 | 灭火防护服 | 符合GA10-2014标准。藏蓝色、分体式，每套均有国家认可的强检标志，并经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。提供检测报告和3c证书。产品说明应包含清洗及修整的方法、维护保养方法、安全注意事项、储存条件、保修信息，并给出推荐性的产品使用年限。推荐型号：江苏华通ZFMH-HTH ，江苏东泰 ZFMH-DTA，江山得利ZFZH一YAB | 江苏华通、江苏东泰、江山得利 | 套 | 26 |  |
| 5 | 灭火防护靴 | 符合GA6－2004标准， 说明书或标志应标明型号、规格、灭火防护靴识别编号或制造年月、检验合格标记等。推荐型号：江苏华通（登月牌）RJX-25A ，扬州鸿元RJX-28B，江山得利RJX-26 | 江苏华通、扬州鸿元、江山得利 | 双 | 26 |  |
| 6 | 灭火器箱 | 钢质,厚度1.0mm，5kgABC，干粉×2 | 星浙安、万众、平安 | 个 | 152 |  |
| 7 | 灭火器箱 | 钢质,厚度1.0mm，MT3，二氧化碳×2 | 星浙安、万众、平安 | 个 | 439 |  |
| 8 | 漂浮烟雾信号 | 发烟时间大于3分钟。推荐型号：华海JHB-4，湖南金辉JH-3，无锡博秀BX-3 | 华海、湖南金辉、无锡博秀 | 个 | 97 |  |
| 9 | 消防安全腰带 | 符合GA494-2004标准，产品提供检验报告和3C认证。产品说明书中应包括用户须知、产品的型号、使用方法、检查程序、维护方法以及报废准则等信息内容。推荐型号：江苏华通FZL-YD ，江苏东泰FZL-YD-T ，江山得利FZL-YD | 江苏华通、江苏东泰、江山得利 | 条 | 26 |  |
| 10 | 消防斧 | GFP610,符合《消防斧》（GA138—2010）要求。 | 仁安、永信、金斧 | 把 | 61 |  |
| 11 | 消防柜 | L1200*W400*H1800mm。国标1.2mm厚优质冷轧钢板，外喷环氧树脂环保油漆，五层隔板（按需定制），门框为透明亚克力板。提供产品合格证及产品保修卡。 | 群腾、三江、欧胜诺 | 个 | 49 |  |
| 12 | 消防枪头 | 口径65mm，10MP，铝制 | 水龙江山、高邮、南京国泰（国泰） | 个 | 124 |  |
| 13 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准。产品提供检验报告和3C认证。产品说明应包含清洗的说明、储藏和保养、 安全注意事项等。推荐型号：江苏华通II ，江苏东泰/布 ，江山得利2-D | 江苏华通、江苏东泰、江山得利 | 双 | 60 |  |
| 14 | 消防水带 | 里层为进口聚氨酯衬里，符合GB 6246-2011,提供3C认证，16-65-20，涤纶纱，2层4道铁丝捆扎 | 上海鹏晨（火龙牌）、泰州众安（盛宇牌）、泰州光华（祥和牌） | 条 | 108 |  |
| 15 | 消防桶 | 半圆铁质，5kg（含黄沙） | 星浙安,东安,伟记 | 只 | 22 |  |
| 16 | 消防头盔 | 符合GA 44-2015标准,产品说明书应包括使用安全注意事项、维护保养方法、储藏条件、保修信息。提供检测报告和3c证书。推荐型号：江苏华通FTK-B/A ，江苏东泰FTK-B/A，江山得利FTK-B/A | 江苏华通、江苏东泰、江山得利 | 顶 | 26 |  |
| 17 | 消火栓扳手 | 通用 | 祥和、三江、森特 | 个 | 38 |  |
| 18 | 制度看板 | 1米*1.2米，亚克力板，厚5毫米，定制卡槽 | 无品牌要求 | 块 | 50 |  |
| 19 | 自吸过滤式防毒面具（含滤盒） | 面具：橡胶或硅胶材质，聚碳酸酯面屏，防雾、抗刮擦等。滤盒：防粉尘、有机蒸汽、酸性气体、氨气等。1个面具配2个滤盒。推荐型号：3M 6800，梅思安10146344，德尔格xpro5500 | 3M、梅思安、德尔格 | 个 | 110 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1937 |  |